PRÁCTICO N° 1

Tratamiento digital de imágenes: herramientas básicas

Desarrollo del práctico

Para desarrollar el práctico ir al directorio de imágenes del disco externo disponible en la clase:\Imágenes_Curso. Los datos deben ser copiados desde el Disco a la PC. En este directorio encontrará imágenes de cada práctico. Para el desarrollo del práctico se utilizará una imagen ASTER (Costa Atlántica de la República Argentina).

- Identificar las bandas presentes en la misión EOS/ASTER y los sectores del espectro en que opera. Elaborar una Tabla con las diferentes bandas del sensor ASTER, resolución espacial y espectral. Además indicar los bits de la imagen.

  - Abrir la imagen pg-PR1B0000-2001093002_042_001 (menú principal Open Image File) y visualizar cada banda en niveles de gris.

  - Comparar las bandas entre si e indicar las características cualitativas de cada una teniendo en cuenta el sector del espectro electromagnético.

  - Calcular los estadísticos de cada banda (menú principal basic tools/statistics) y realizar una Tabla con el máximo, mínimo, media y desviación. Deducir si los valores corresponden a DN (digital number), a radiancia o a reflectividad.

  - Utilizar diferentes Enhanced para visualizar cada banda (menú banda mejoramiento lineal y gausiano entre otros). Explicar los efectos.

  - Utilizar ajuste manual (menú interactive stretching) y ver el gráfico de frecuencias. Explicar la forma de las curvas para cada banda y arriesgar a qué superficie corresponde la primera y segunda moda de la banda 3.

  - Indicar con qué banda se observa mejor los límites de las parcelas y el agua – continente utilizando qué tipo de mejoramiento (lineal, gausiano, …).

- Generar una Composición Color (CC) asignando el color rojo a la banda 3, el verde a la banda 2 y el azul a la banda 1 (debajo de available band list, donde aparecen las bandas de la imagen, se encuentra RGB y debe de estar tildado para poder generar una composición color). Teniendo abierta esta CC (preste atención al ejemplo presentado en clase):

  - Indicar el color de los diferentes objetos del geo-espacio. Caminos, agua y suelos entre otros.

  - Construir un gráfico de valor numérico (DN=magnitud física de superficie) en cada banda para tres objetos diferentes del espacio. Ubicar en el eje x la longitud de onda media de la banda y en el eje y la CD. [recordar los valores medios de magnitud física y comparar a éstos con los que obtenga en las diferentes bandas de Landsat 8 en el TP2 de corrección atmosférica]

- En la CC (falso color compuesto generado en el punto anterior) seleccionar un área con suelo, una con agua y una con vegetación (usar la opción ROI). Calcular los estadísticos de cada área de interés y graficar las seudo curvas espectrales en un mismo gráfico.

  - Discutir la morfología de la respuesta espectral de cada área de interés tomando como base las curvas teóricas.

- Generar una dispersión de datos entre las bandas IRC y R del espectro y:

  - Encontrar las diferentes combinaciones de datos para suelo, vegetación y agua coloreando cada una (opción 2 D Scatter plots).

  - Eliminar de la imagen los valores correspondientes a agua utilizando una máscara. Establecer los límites de ésta a partir de la interpretación de la dispersión del punto anterior u otra forma que pueda justificar.

  - Realizar nuevamente la dispersión IRC – R sin considerar los valores de agua.

  - Discutir los resultados y la forma de la dispersión.

- Conclusiones generales y discusión del práctico.