PRÁCTICO N° 4

Índices de vegetación: NDVI – EVI - TDVI

Desarrollo del práctico

Para desarrollar el práctico se utilizará la imagen captada por el sensor OLI utilizada en el práctico 2. Los valores corresponden a magnitud física de superficie (reflectividad). Es importante tener la imagen sin corrección atmosférica y la imagen corregida. Además se tomará como referencia para preguntas específicas la imagen del práctico 3. Complementariamente y si el tiempo lo permite se utilizará un imagen MODIS para la aplicación del TVDI.

- Abrir la imagen (corregida “cc”y sin corregir “sc”) Landsat 8 utilizada en el práctico 2. Calcular el NDVI utilizando la opción menú principal, transform/NDVI que trae el programa de tratamiento de imágenes. Seleccionar las bandas que corresponden al R y al NIR. Guardar cada imagen resultante en una misma imagen en donde la banda 1 corresponderá a NDVIsc y la banda 2 a NDVIcc.

- Calcular los estadísticos de cada imagen de NDVI (cc y sc). Discutir los resultados y el sentido físico de éstos.

- Visualizar las bandas NDVI en niveles de gris y observar el histograma de frecuencias.

- Explicar el sentido biofísico de los diferentes niveles de gris [claros (tienden a blanco) y oscuros (tienden a negro)].

- Realizar una dispersión de los datos entre la banda rojo (R) e infrarrojo (NIR) del espectro. Mostrar la dispersión.

- Explicar la forma de la dispersión lograda en el punto 5 y marcar sobre la Figura los suelos secos, húmedos y vegetados en qué sector se ubican.

- Relacionar la dispersión y el NDVI y responder (para cc y sc)

  - Qué valores corresponden “de NDVI” para máximos en el IRC y mínimos en el R.

  - Qué valores “de NDVI” se corresponden con una elevada reflectividad en el R y en el NIR.

- Utilizando la imagen del práctico anterior como base calcular los estadísticos de la imagen sin corrección Rayleigh y con corrección Rayleigh. Discutir el resultado de los estadísticos.

- Calcular el NDVI en tres áreas de interés (agua, suelo y vegetación). Discutir los resultados.

- Calcular el NDVI con valores de cuenta digital, obtener los estadísticos y discutir los resultados en comparación con NDVIcc y NDVIsc (a TOA).

- Realizar un transecto arbitrario comparando los resultados de NDVI sin corrección y con corrección. Explicar el resultado y los efectos que se tienen en el valor de NDVI al no considerar la corrección atmosférica de una imagen. Cuáles serían los efectos en la estimación de la emisividad al usar el NDVI sin corrección y con corrección en la estimación de la proporción de vegetación (Pv).

- Calcular el EVI utilizando la ecuación presentada en la teoría utilizando la imagen sin corrección atmosférica. Comparar el resultado de EVI con el de NDVI (con corrección) y discutir el resultado obtenido.

- Abrir la imagen MODIS y calcular:

  - Los estadísticos de bandas (imageJ43)

  - Los estadísticos de la banda temperatura de superficie (TsJ43)

  - Una composición falso color compuesto

- Realizar una dispersión NDVI Ts e identificar el límite seco y húmedo.

- Calcular los parámetros a y b de la ecuación de TVDI

- Obtener una mapa de TVDI

- Discutir los resultados