PRÁCTICO N° 2

Tratamiento digital de imágenes

Desarrollo del práctico

Para desarrollar el práctico ir al directorio galería de imágenes del disco externo disponible en la clase:\Galeria de imágenes. Los datos deben ser copiados desde el Disco a la PC. En este directorio encontrará una imagen captada por el sensor OLI de parte de la Costa Atlántica de la República Argentina. Los valores corresponden a magnitud física de superficie (reflectividad).

- Identificar las bandas en las que opera el sensor OLI (Landsat 8). Elaborar una Tabla con las diferentes bandas del sensor, resolución espacial, espectral, radiométrica y temporal.

- Abrir la imagen, visualizar cada banda en niveles de gris e indicar: a) la aptitud de las diferentes bandas para diferenciar suelo, agua, vegetación y ciudad; b) calcular los estadísticos de cada banda.

- Observar los histogramas de frecuencia de cada banda y discutir la forma de cada uno y el porqué de su forma.

- Generar una Composición Falso Color Compuesto (FCC) y una Color verdadero. Realizar una discusión de cada composición y de los colores resultantes.

- En la FCC seleccionar un área con suelo, una con agua y una con vegetación (usar la opción ROI). Calcular los estadísticos de cada área de interés y graficar las curvas espectrales en un mismo gráfico.

- Discutir la respuesta espectral de cada área de interés tomando como base las curvas teóricas (ver apuntes pdf de la materia).

- Generar una composición color 6-5-4 e indicar la importancia de dicha composición.

- Explicar cómo calcularía el área cubierta por agua y por vegetación.

- Calcular el área en ha de vegetación y agua para la imagen utilizada. Elaborar una Tabla con los valores e indicar el porcentaje que representa en la imagen cada área.

NOTA: EL TP DEBE DE SER PRESENTADO EN FORMATO PDF DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS DEL DESARROLLO DEL PRÁCTICO. Enviar el práctico al correo electrónico de contacto para el curso.